آزمایش شماره 4: بررسی اثر نرخ پیشروی بر روی نسبت تراش، عرض براده و فرم آن

برای اجرای این تست لازم است مراحل زیر اجرا شوند:

- ابتدا قلم HSS را بر اساس هندسه تعریف شده در آزمایش سنگ بزنید.

- میله آهنی به قطر 50 میلی‌متر و طول 30 سانتی‌متر آماده سازی کنید (پیشانی‌تراشی، مته مرغک زنی و روتراشی قبل از انجام تست‌ها ضروری می‌باشد). برای آماده‌سازی قطعه بهتر است از قلمی غیر از قلم مورد استفاده در آزمون استفاده شود.

- پس از روتراشی، قطر نمونه را اندازه‌گیری نموده و سپس شیارهایی به عمق 5 میلی‌متر را به فواصل 10 میلی‌متر روی آن ایجاد کنید.

- تراشکاری را با تنظیم مقادیر داده شده برای پارامترهای ماشینکاری انجام دهید.

- در جریان انجام آزمایش براده‌ها را جمع‌آوری نمایید.

- بعد از هر آزمایش ضخامت براده را به کمک کولیس اندازه گيري کنید (تعداد تکرار 5 بار) و مقدار میانگین اندازه‌های خوانده شده را به عنوان ضخامت براده گزارش کنید.

- از شکل براده هاي مربوط به هر آزمايش عکس مناسبی تهیه نموده و فرم آن‌ها را بر اساس یکی از فرمت‌های متداول براده (مارپیچ پیوسته، مارپیچ منقطع، نواری کوتاه، نواری بلند، براده c شکل و ...) شناسایی نموده و نامگذاری کنید.

- عرض براده تراشیده شده (aw) را به کمک کولیس اندازه‌گیری نمایید.

- مقادیر ضخامت براده تغییر شکل نیافته (ac)، نسبت تراش (rc)، طول برش () و درصد افزایش عرض براده () را محاسبه نموده و در جدول یادداشت نمایید.

- تغییرات زبری سطوح با افزایش نرخ پیشروی چگونه تغییر می‌کند؟ با تهیه تصاویر مناسب در مورد تغیرات زبری سطح نمونه‌ها بحث کنید.

- نمودار تغییر نسبت تراش را بر حسب نرخ پیشروی رسم کنید. در مورد رفتار نمودار بحث نمایید.

- جنس ابزار: فولاد تندبر (HSS)، جنس قطعه: فولاد ساختمانی (St37)،

روابط لازم برای انجام محاسبات:

جدول 1: پارامترهای آزمایش

| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Experiment No. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | af (mm/rev) |
|  |  |  |  |  | 35 | V (m/min) |
|  |  |  |  |  | 0.75 | ap (mm) |
|  |  |  |  |  |  | ac (mm) |
|  |  |  |  |  |  | a0 (mm) |
|  |  |  |  |  |  | rc |
|  |  |  |  |  |  | Ac |
|  |  |  |  |  |  | b (mm) |
|  |  |  |  |  |  | aw (mm) |
|  |  |  |  |  |  | cw% |
|  |  |  |  |  |  | Zw |
|  |  |  |  |  |  | شکل براده |

شکل 1: دسته‌بندی براده بر اساس فرم آن‌ها در استاندارد ISO